産業廃棄物処理の委託先の実地確認におけるチェックシート例

平成31年４月

廃棄物対策課

●このチェックシート例について

- 「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」（以下「条例」という。）では、産業廃棄物を委託して処理する事業者に対し、その委託先の積替え保管又は中間処理若しくは最終処分の施設を実地に確認することを求めています（条例第10条）。

- 条例では、事業者が実地確認において確認すべき項目を詳細に規定していません。事業者には、法に規定される基準等を踏まえ、実地確認において確認する項目を独自に定めて実地確認を行ってください。

- このチェックシート例は、事業者が実地確認において確認する項目を検討する際に参考となるように、確認する項目の主な例をまとめ、作成したものです。チェックシート例に記載されている項目に、必要な事項を追加したり（例：整理整頓・清潔等の管理、経営倫理や方針、社員教育等）、修正を加えたりして、活用してください。

- チェックシート例では、「優良」、「良」、「要改善」の3段階評価の形式がとられていますが、この形式も一例に過ぎません。事業者は、独自に評価の形式を定めて、実地確認をした処理業者が委託先として適当か否かを判断してください。

チェックシート例

| 実地確認の実施年月日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実地確認先 | 事業者名 |  |
|  | 事業場名（施設名）及び住所 |  |
|  | 対応者（役職及び氏名） |  |
| 実地確認を行った者 |  |  |

| 実地確認の結果の評価 （委託契約の適否等） |  |
| --- | --- |

Ａ　共通項目

| １ 処理業者の許可状況 | 評価 |
| --- | --- |
| （１）委託する処理（運搬又は中間処理若しくは最終処分）の許可を得ているか。 | □はい □いいえ |
| ２ 書面の保存状況（委託契約後の実地確認の場合） |  |
| （１）帳簿※について ①整備されているか。 ②委託した処理は適切に記載されているか。 ※ 廃棄物処理法により、産業廃棄物処理業者が、その産業廃棄物の処理について記載し、保存するように義務付けられています。廃棄物処理法施行規則第10条の８及び第10条の21に、帳簿の記載事項が規定されています。 | □はい □いいえ□はい □いいえ |
| （２）マニフェストは適切に記載され、保管されているか（実地確認し た事業場に保管されていなければ、保管されている場所はどこか）。 | □はい □いいえ（ ） |
| （３）委託契約書は適切に保管されているか（実地確認した事業場に保 管されていなければ、保管されている場所はどこか。）。 | □はい □いいえ（ ） |

Ｂ　収集運搬業の積替え保管施設

| １ 積替え保管施設の状況 | 評価 |
| --- | --- |
| （１）積替え保管施設は、周囲に囲いが設けられ、かつ、積替え保管施設であることについて必要な事項※を表示した掲示板が見やすい箇所に設けられているか。 ※ 保管する産業廃棄物の種類、保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先、 （屋外で容器を用いない場合）最大積上高さ、保管上限 | □優良 □ 良 □要改善 |
| （４）産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置が講じられているか。 | □優良 □ 良 □要改善 |
| （５）保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合には、排水溝等の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆っているか。 | □優良 □ 良 □要改善 |
| （６）石綿含有産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の積替え保管施設は、その他の物と混合するおそれがないように仕切りを設ける等の必要な措置を講じているか。 | □優良 □ 良 □要改善 |
| ２ 積替え保管施設における産業廃棄物の処理の状況 | 評価 |
| （１）搬入される産業廃棄物の内容、量を適切に確認しているか。 | □優良 □ 良 □要改善 |
| （２）産業廃棄物が飛散、流出していないか。 | □優良 □ 良 □要改善 |
| （３）悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障を生じていないか。 | □優良 □ 良 □要改善 |
| （４）保管されている産業廃棄物の量が保管上限を超えていないか。 | □優良 □ 良 □要改善 |
| （５）産業廃棄物の保管に伴い発生する汚水は適正に処理されているか。 | □優良 □ 良 □要改善 |
| （６）ねずみの生息、及び蚊、はえ等の害虫の発生を防止するための措置が取られているか。 | □優良 □ 良 □要改善 |

Ｂ　処分業の処理施設

●中間処理施設

| １ 処理施設の状況 | 評価 |  |
| --- | --- | --- |
| （１）施設に腐食が発生していない等、十分な維持管理が施されているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （２）産業廃棄物の飛散、流出及び地下への浸透を防止するための必要な措置が取られている施設か（保管施設を含む。）。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （３）悪臭、騒音及び振動等の発生により、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が取られている施設か。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （４）排水を放流する場合は、必要な排水処理設備を設けているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （５）産業廃棄物の保管施設は、周囲に囲いが設けられているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （６）産業廃棄物の保管施設は、必要な事項※を表示した掲示板が見やすい箇所に設けられているか。 ※ 保管する産業廃棄物の種類、保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先、 （屋外で容器を用いない場合）最大積上高さ、保管上限 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （７）産業廃棄物の保管施設は、保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合には、排水溝等の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆っているか。 | □優良 □ 良 □要改善 |  |
| （８）石綿含有産業廃棄物※又は特別管理産業廃棄物の保管施設は、その他の物と混合するおそれがないように仕切りを設ける等必要な措置を講じているか。 ※ 石綿含有産業廃棄物の中間処理の方法は、環境大臣が定める方法（溶融等）により行うこととされています（廃棄物処理法施行令第６条第１項第2号二（2））。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| ２ 処理施設における産業廃棄物の処理の状況 | 評価 |  |
| （１）搬入される産業廃棄物の内容、量を適切に確認しているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （２）産業廃棄物が飛散、流出していないか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （３）悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障を生じていないか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （４）保管されている産業廃棄物の量が保管上限を超えていないか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （５）産業廃棄物の保管に伴い発生する汚水は適正に処理されているか。 | □優良 □ 良 □要改善 |  |
| （６）産業廃棄物の保管施設には、ねずみの生息、及び蚊、はえ等の害虫の発生を防止するための措置は取られているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （７）委託先が中間処理した後の産業廃棄物を委託して処理している場 合、この中間処理後の産業廃棄物の適正な処理を確認しているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |

●最終処分場

| １ 処分場の状況 | 評価 |  |
| --- | --- | --- |
| （１）十分な維持管理が施されているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （２）産業廃棄物の飛散、流出を防止するための必要な措置が取られている施設か。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （３）悪臭等の発生により、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が取られている施設か。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （４）最終処分場の入口の見やすい箇所に、産業廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （５）埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （６）浸出液による公共の水域及び地下水の汚染のおそれがある場合、必要な設備の設置等の措置を講じているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| ２ 処分場における産業廃棄物の処理の状況 | 評価 |  |
| （１）搬入される産業廃棄物の内容、量を適切に確認しているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （２）産業廃棄物が飛散、流出していないか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （３）悪臭等により生活環境の保全上支障を生じていないか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （４）安定型最終処分場にあっては、安定型産業廃棄物以外が混入して処 分されていないか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （５）浸出液は適正に処理されているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |
| （６）ねずみの生息、及び蚊、はえ等の害虫の発生を防止するための措置は取られているか。 |  | □優良 □ 良 □要改善 |